МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

Лабораторная работа 2

по дисциплине Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем

| Студенты группы: КВБО-07-23 | Николин А. А. _______________ Погосян С. А. _______________ Савенко П. А. _______________ Шарипов Р. В. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | Морозов А. А. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Москва 2026

Программное обеспечение системы управления мехатронного модуля управления защитной дверью

Цель работы: получение навыков построения программного обеспечения промышленных систем управления на базе функциональных блоков и конечных автоматов.

Задание: разработать программное обеспечение системы автоматического управления приводом защитной двери. Схема механизма представлена на рисунке 1.1. Дверь оснащена асинхронным двигателем и четырьмя датчиками положения (S0 – S3), которые реагируют на пластину, закреплённую на двери. Открытие и закрытие двери управляется тумблером.

При включении системы управления дверь должна двигаться в заданную сторону на небольшой скорости для определения своего местоположения, при этом индикаторы должны мерцать с частотой 1 Гц. После этого происходит переход в рабочий режим. В рабочем режиме необходимо обеспечить максимально возможную скорость движения на отрезке S1–S2 и небольшую скорость на отрезках S0–S1 и S2–S3 (для безопасности движения). Индикаторы должны показывать местоположение двери. Система управления должна быть выполнена в виде функционального блока, предполагающего повторное использование.

Рис. 1.1. Устройство защитной двери

# Ход работы

## 1. Конфигурация оборудования

Был открыт исходный проект учебного стенда в B&R Automation Studio. Стенд построен на панельном контроллере 4PP065_0571_P74, к которому по шине X2X Link подключены модули ввода-вывода серии X20 (X20DI9371 — дискретные входы, X20DO9322 — дискретные выходы и др.). В визуальной конфигурации оборудования (System Designer) к имеющимся модулям был добавлен частотный преобразователь ACOPOSinverter 8I64xxxxxxx.00x-1.

Рис. 2.1. Конфигурация оборудования (Hardware topology)

## 2. Настройка частотного преобразователя

Через контекстное меню частотного преобразователя в Physical View (пункт «Configuration») были заданы паспортные параметры асинхронного двигателя (меню DRC – Motor control menu) и параметры разгона и торможения (меню SET – Settings menu). Заданные значения приведены в таблице 2.1 и на рисунке 2.2.

Таблица 2.1. Параметры асинхронного двигателя и частотного преобразователя

| Параметр | Название в конфигурации | Значение | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение двигателя | UNS Rated motor volt. | 220 | В |
| Номинальная частота питания | FRS Rated motor freq. | 500 | 0,1 Гц |
| Сопротивление статора | RSC Cold stator resist. | 33000 | мОм |
| Коэффициент мощности | COS Motor 1 Cosinus Phi | 64 | 0,01 |
| Номинальная скорость вращения | NSP Rated motor speed | 890 | об/мин |
| Номинальный ток | NCR Rated mot. current | 10 | 0,1 А |
| Время разгона | ACC Acceleration | 30 | 0,1 с |
| Время торможения | DEC Deceleration | 30 | 0,1 с |
| Частота при макс. задании | HSP High Speed | 500 | 0,1 Гц |

Рис. 2.2. Параметры конфигурации частотного преобразователя

По умолчанию регистры состояния и управления преобразователя (ETAD, ETI, CMDD, CMI) представлены в виде битовых полей, что потребовало бы заводить отдельную переменную на каждый бит. Поэтому их представление было изменено на «packed» (рис. 2.3) — после этого каждое слово отображается одним каналом типа UINT (ETAD_Input, CMDD_Output), который можно связать с одной переменной программы.

Рис. 2.3. Изменение представления регистров преобразователя на packed

## 3. Создание программных объектов

В Logical View были созданы программа Program на языке ANSI C (файл Main.c, выполняется в классе задач Cyclic#4) и библиотека ANSI C DriveLib. В библиотеке объявлены три функциональных блока (рис. 2.4), перечисление состояний двери state и константы командного и статусного слов преобразователя:

– DriveStateMachine — машина состояний инициализации и управления частотным преобразователем;

– DoorStateMachine — основная логика: выбор направления и скорости движения двери в зависимости от её положения и положения тумблера;

– LedStateMachine — машина состояний светодиодных индикаторов положения двери.

Рис. 2.4. Объявление функциональных блоков библиотеки DriveLib

Таблица 2.2. Параметры функционального блока DriveStateMachine

| Конфигурация | Имя | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход (VAR_INPUT) | state | UINT | Слово состояния частотного преобразователя (ETAD) |
| Вход (VAR_INPUT) | enable | BOOL | Сигнал разрешения работы функционального блока |
| Выход (VAR_OUTPUT) | command | UINT | Командное слово, подаваемое на преобразователь (CMDD) |
| Выход (VAR_OUTPUT) | speed | INT | Заданная скорость вращения, об/мин (LFRD) |

Таблица 2.3. Параметры функционального блока DoorStateMachine

| Конфигурация | Имя | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход (VAR_INPUT) | sw1 | BOOL | Сигнал датчика положения S0 |
| Вход (VAR_INPUT) | sw2 | BOOL | Сигнал датчика положения S1 |
| Вход (VAR_INPUT) | sw3 | BOOL | Сигнал датчика положения S2 |
| Вход (VAR_INPUT) | sw4 | BOOL | Сигнал датчика положения S3 |
| Вход (VAR_INPUT) | direction | BOOL | Положение тумблера: 0 — открыть, 1 — закрыть |
| Выход (VAR_OUTPUT) | state | state | Текущее состояние двери (начальное значение ST_INIT) |
| Выход (VAR_OUTPUT) | speed | INT | Заданная скорость движения двери, об/мин |

Таблица 2.4. Параметры функционального блока LedStateMachine

| Конфигурация | Имя | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход (VAR_INPUT) | state | state | Текущее состояние двери (из DoorStateMachine) |
| Выход (VAR_OUTPUT) | led1 | BOOL | Индикатор 1 |
| Выход (VAR_OUTPUT) | led2 | BOOL | Индикатор 2 |
| Выход (VAR_OUTPUT) | led3 | BOOL | Индикатор 3 |
| Выход (VAR_OUTPUT) | led4 | BOOL | Индикатор 4 |
| Выход (VAR_OUTPUT) | timer | INT | Счётчик циклов задачи для формирования мигания (записывается из основной программы) |

Для удобного описания состояний двери в файле Types.typ библиотеки создан перечислимый тип state (рис. 2.5). Назначение состояний, соответствующая им индикация и заданная скорость приведены в таблице 2.5.

Рис. 2.5. Перечисление состояний двери state

Таблица 2.5. Состояния двери

| Состояние | Код | Описание | Индикация | Скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST_INIT | 0 | Инициализация параметров, скорость обнуляется | 0000 | 0 |
| ST_UNKNOWN | 1 | Положение двери неизвестно, медленное движение в сторону, заданную тумблером | мигание 1 Гц | −50 / +50 |
| ST_OPEN | 2 | Дверь открыта (сработал S0) | 0000 | 0 |
| ST_CLOSE | 3 | Дверь закрыта (сработал S3) | 1111 | 0 |
| ST_ACC_POS | 4 | Начало движения на закрытие, участок S0–S1 | 1000 | 100 |
| ST_ACC_NEG | 5 | Начало движения на открытие, участок S3–S2 | 1110 | −100 |
| ST_POS | 6 | Движение на закрытие с максимальной скоростью, участок S1–S2 | 1100 | 200 |
| ST_NEG | 7 | Движение на открытие с максимальной скоростью, участок S2–S1 | 1100 | −200 |
| ST_DEC_POS | 8 | Замедление перед закрытием, участок S2–S3 | 1110 | 100 |
| ST_DEC_NEG | 9 | Замедление перед открытием, участок S1–S0 | 1000 | −100 |

## 4. Машина состояний частотного преобразователя

Функциональный блок DriveStateMachine переводит частотный преобразователь в рабочее состояние по алгоритму, приведённому в методическом пособии (рис. 2.6). Из слова состояния state по маске 0x6F выделяются биты, определяющие состояние привода, и в зависимости от них формируется командное слово command. Если сигнал enable снят, преобразователю всегда подаётся команда CMD_SHUTDOWN. Используемые константы приведены в таблице 2.6, программный код — на рисунке 2.7.

Рис. 2.6. Блок-схема управления частотным преобразователем

Таблица 2.6. Константы библиотеки DriveLib

| Константа | Значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| STATE_DISABLED | 64 | Состояние «включение запрещено» |
| STATE_READY | 33 | Состояние «готов к работе» |
| STATE_SWITCHED_ON | 35 | Состояние «включён» |
| CMD_SHUTDOWN | 6 | Команда «Shutdown» |
| CMD_SWITCH_ON | 7 | Команда «Switch on» |
| CMD_ENABLE | 15 | Команда «Enable operation» — разрешение работы |

Рис. 2.7. Программный код функционального блока DriveStateMachine

## 5. Машина состояний двери

Основная логика реализована в функциональном блоке DoorStateMachine в виде конечного автомата на конструкции switch-case по переменной state. Блок-схема состояний автомата представлена на рисунке 2.8. Для согласования индикации, тумблера и кнопок, имитирующих датчики на стенде, направление выбрано так, что открытому положению соответствует левое положение двери, а закрытому — правое: direction = 0 означает движение влево (открытие, отрицательная скорость), direction = 1 — движение вправо (закрытие, положительная скорость). Датчики S0–S3 подключены к входам sw1–sw4 соответственно.

Рис. 2.8. Блок-схема состояний двери и возможных переходов между ними

Схема на рисунке 2.8 приведена из методического пособия. В реализации значения тумблера соответствуют рисунку 1.1 (0 — открытие, 1 — закрытие), поэтому из ST_OPEN движение начинается при direction = 1, а из ST_CLOSE — при direction = 0; набор состояний, индикация и переходы по датчикам при этом совпадают со схемой.

Работа автомата по состояниям:

– ST_INIT — скорость обнуляется, в следующем же цикле выполняется переход в ST_UNKNOWN;

– ST_UNKNOWN — дверь движется на малой скорости (−50 при direction = 0, +50 при direction = 1) до крайнего датчика в выбранном направлении: при sw1 = 1 и direction = 0 — переход в ST_OPEN, при sw4 = 1 и direction = 1 — в ST_CLOSE;

– ST_OPEN / ST_CLOSE — дверь стоит (скорость 0), пока тумблер указывает на текущее положение; при переключении тумблера начинается движение (ST_ACC_POS или ST_ACC_NEG соответственно);

– ST_ACC_POS → ST_POS → ST_DEC_POS → ST_CLOSE — закрытие: скорость 100 на участке S0–S1, 200 на участке S1–S2 и снова 100 на участке S2–S3; переходы происходят по срабатыванию датчиков sw2, sw3, sw4;

– ST_ACC_NEG → ST_NEG → ST_DEC_NEG → ST_OPEN — открытие с теми же скоростями со знаком «минус», переходы по датчикам sw3, sw2, sw1;

– при переключении тумблера во время движения дверь сразу начинает двигаться в обратную сторону с состоянием, соответствующим тому же участку пути: ST_ACC_POS ↔ ST_DEC_NEG, ST_POS ↔ ST_NEG, ST_DEC_POS ↔ ST_ACC_NEG. Для неизвестных комбинаций сигналов предусмотрен возврат в ST_UNKNOWN.

Таким образом, максимальная скорость (200 об/мин) задаётся только на среднем участке S1–S2, а на крайних участках скорость снижена вдвое, что соответствует требованиям безопасности из задания.

## 6. Машина состояний индикаторов

Функциональный блок LedStateMachine по текущему состоянию двери включает индикаторы согласно таблице 2.5: количество горящих индикаторов показывает, какой участок пути прошла дверь (0000 — открыта, 1111 — закрыта). В состоянии ST_UNKNOWN все четыре индикатора мигают: на каждом цикле, когда timer % 5 == 0, их значение инвертируется. Значение timer берётся из счётчика timeCounter, который увеличивается на единицу в каждом цикле основной программы. При цикле задачи 100 мс индикаторы переключаются раз в 0,5 с, то есть мигают с частотой 1 Гц.

## 7. Мэппинг переменных

Для связи программных переменных с аппаратными каналами был выполнен мэппинг (I/O Mapping) для частотного преобразователя (рис. 2.9, табл. 2.7), модуля дискретных входов X20DI9371, к которому подключены датчики положения и тумблер направления (рис. 2.10, табл. 2.8), и модуля дискретных выходов X20DO9322, к которому подключены индикаторы (рис. 2.11, табл. 2.9).

Рис. 2.9. Мэппинг каналов частотного преобразователя

Таблица 2.7. Мэппинг переменных частотного преобразователя

| Канал | Переменная | Описание |
| --- | --- | --- |
| ETAD_Input | stateMachine.state | Текущее состояние преобразователя |
| CMDD_Output | stateMachine.command | Команды управления |
| LFRD_Output | stateMachine.speed | Заданное значение скорости |

Рис. 2.10. Мэппинг каналов модуля дискретных входов X20DI9371

Таблица 2.8. Мэппинг переменных датчиков положения

| Канал | Переменная | Описание |
| --- | --- | --- |
| DigitalInput01 | doorSM.direction | Тумблер направления |
| DigitalInput02 | doorSM.sw1 | Датчик S0 |
| DigitalInput03 | doorSM.sw2 | Датчик S1 |
| DigitalInput04 | doorSM.sw3 | Датчик S2 |
| DigitalInput05 | doorSM.sw4 | Датчик S3 |

Рис. 2.11. Мэппинг каналов модуля дискретных выходов X20DO9322

Таблица 2.9. Мэппинг переменных индикаторов

| Канал | Переменная | Описание |
| --- | --- | --- |
| DigitalOutput02 | ledSM.led1 | Индикатор 1 |
| DigitalOutput03 | ledSM.led2 | Индикатор 2 |
| DigitalOutput04 | ledSM.led3 | Индикатор 3 |
| DigitalOutput05 | ledSM.led4 | Индикатор 4 |

## 8. Структура программного обеспечения

Структура программного обеспечения показана на рисунке 2.12. В глобальных переменных объявлены экземпляры функциональных блоков doorSM, ledSM и stateMachine. В функции инициализации _INIT программы устанавливается stateMachine.enable = 1. В циклической функции _CYCLIC на каждом цикле выполняются следующие действия:

– увеличивается счётчик timeCounter, его значение передаётся в ledSM.timer;

– вызывается DoorStateMachine, которая по датчикам и тумблеру вычисляет состояние и скорость двери;

– состояние двери передаётся в ledSM.state, вызывается LedStateMachine;

– заданная скорость doorSM.speed записывается в stateMachine.speed (через мэппинг — в LFRD_Output);

– вызывается DriveStateMachine, формирующая командное слово преобразователя.

Полный листинг программы и библиотеки приведён в приложении А.

Рис. 2.12. Структурная схема программного обеспечения

Результаты экспериментальных исследований

Работоспособность системы проверялась на стенде: снимались показания средства Trace по скорости привода, состоянию автомата, сигналам датчиков, тумблера и индикаторов. Сигналы датчиков положения на стенде задавались кнопками. Так как в Trace одновременно можно записать не более 8 переменных, эксперимент был разбит на несколько записей.

Режим определения положения (ST_UNKNOWN). На рисунке 3.1 показана запись, в которой ни один из датчиков не срабатывал. На протяжении всего теста автомат находится в состоянии ST_UNKNOWN (doorSM.state = 1). При direction = 0 задаётся скорость −50, при переключении тумблера в direction = 1 (t ≈ 6 с) скорость меняется на +50, а при возврате тумблера (t ≈ 10 с) — снова на −50. Таким образом, пока крайний датчик не найден, дверь медленно движется в сторону, заданную тумблером.

Рис. 3.1. Работа автомата в режиме ST_UNKNOWN

Индикация. На рисунке 3.2 показаны сигналы датчиков и индикаторов за полный цикл. В начале (0–5 с) положение двери неизвестно, и все четыре индикатора синхронно мигают с периодом около 1 с. После срабатывания датчика S0 (sw1, t ≈ 5,2 с) автомат переходит в ST_OPEN и индикаторы гаснут. Затем тумблер переключается на закрытие: led1 загорается в начале движения (ST_ACC_POS), led2 — по срабатыванию sw2 (t ≈ 9,6 с, ST_POS), led3 — по sw3 (t ≈ 10,4 с, ST_DEC_POS), led4 — по sw4 (t ≈ 11 с, ST_CLOSE, индикация 1111). При последующем открытии индикаторы гаснут в обратном порядке: led4 — в начале движения (t ≈ 15 с, ST_ACC_NEG), led3, led2 и led1 — по срабатыванию sw3, sw2 и sw1 соответственно, после чего дверь снова в состоянии ST_OPEN (0000).

Рис. 3.2. Сигналы датчиков положения и индикаторов

Скорость и состояние автомата. На рисунке 3.3 показаны сигналы датчиков, тумблера, состояние автомата и заданная скорость за полный цикл «поиск положения — закрытие — открытие». Последовательность состояний и скоростей:

Таблица 3.1. Последовательность переходов по результатам эксперимента (рис. 3.3)

| Время, с | Событие | Состояние (код) | Скорость |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5,4 | Включение, датчики не активны | ST_UNKNOWN (1) | −50 |
| ≈ 5,4 | Сработал sw1 (S0) | ST_OPEN (2) | 0 |
| ≈ 8 | direction = 1 | ST_ACC_POS (4) | 100 |
| ≈ 12,2 | Сработал sw2 (S1) | ST_POS (6) | 200 |
| ≈ 14,8 | Сработал sw3 (S2) | ST_DEC_POS (8) | 100 |
| ≈ 17,2 | Сработал sw4 (S3) | ST_CLOSE (3) | 0 |
| ≈ 21 | direction = 0 | ST_ACC_NEG (5) | −100 |
| ≈ 24,5 | Сработал sw3 (S2) | ST_NEG (7) | −200 |
| ≈ 27,6 | Сработал sw2 (S1) | ST_DEC_NEG (9) | −100 |
| ≈ 29,5 | Сработал sw1 (S0) | ST_OPEN (2) | 0 |

Рис. 3.3. Зависимость скорости и состояния автомата от сигналов датчиков и тумблера

Из графиков видно, что максимальная скорость (±200) задаётся только на среднем участке S1–S2, на крайних участках скорость снижена до ±100, а в крайних положениях дверь останавливается. Переходы между состояниями происходят строго по срабатыванию соответствующих датчиков и переключению тумблера, что соответствует схеме состояний автомата (рис. 2.8).

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы в среде B&R Automation Studio было разработано программное обеспечение системы управления приводом защитной двери. В конфигурацию стенда добавлен и настроен частотный преобразователь ACOPOSinverter: заданы паспортные параметры асинхронного двигателя, время разгона и торможения, а регистры состояния и управления переведены в упакованное представление.

В библиотеке DriveLib реализованы три функциональных блока на основе конечных автоматов: DriveStateMachine (инициализация и разрешение работы преобразователя по слову состояния), DoorStateMachine (логика движения двери из 10 состояний с определением положения при включении, разгоном, движением с максимальной скоростью и замедлением) и LedStateMachine (индикация положения двери и мигание с частотой 1 Гц в режиме поиска положения). Логика двери оформлена в виде функционального блока и может повторно использоваться для других дверей. Выполнен мэппинг переменных на каналы преобразователя и модулей дискретного ввода-вывода.

Эксперименты, записанные средством Trace, подтвердили работоспособность системы: при включении дверь медленно движется в заданную тумблером сторону, а индикаторы мигают; после нахождения крайнего положения система переходит в рабочий режим, в котором скорость максимальна на участке S1–S2 и снижена на крайних участках, а индикаторы отображают положение двери. Смена направления во время движения отрабатывается без остановки двери.

Приложение А – листинг программного кода

А.1. Main.c — основная программа

#include <bur/plctypes.h>

#ifdef _DEFAULT_INCLUDES

#include <AsDefault.h>

#endif

void _INIT ProgramInit(void)

{

stateMachine.enable = 1;

}

void _CYCLIC ProgramCyclic(void)

{

timeCounter++;

ledSM.timer = timeCounter;

DoorStateMachine(&doorSM);

ledSM.state = doorSM.state;

LedStateMachine(&ledSM);

stateMachine.speed = doorSM.speed;

DriveStateMachine(&stateMachine);

}

void _EXIT ProgramExit(void)

{

}

А.2. Global.var — глобальные переменные

VAR

gAxis01 : ACP10AXIS_typ;

gAxis01_HW : SdcHwCfg_typ := (0);

gAxis01_DrvIf : SdcDrvIf16_typ := (0);

gAxis01_DiDoIf : SdcDiDoIf_typ := (0);

gAxis01_ModuleOk : BOOL := 0;

doorSM : DoorStateMachine;

ledSM : LedStateMachine;

stateMachine : DriveStateMachine;

END_VAR

А.3. Variables.var — локальные переменные программы

VAR

timeCounter : USINT := 0;

END_VAR

А.4. DriveLib.fun — объявление функциональных блоков

{REDUND_ERROR} FUNCTION_BLOCK LedStateMachine (*TODO: Add your comment here*) (*$GROUP=User,$CAT=User,$GROUPICON=User.png,$CATICON=User.png*)

VAR_INPUT

state : state := ST_INIT;

END_VAR

VAR_OUTPUT

led1 : BOOL;

led2 : BOOL;

led3 : BOOL;

led4 : BOOL;

timer : INT;

END_VAR

END_FUNCTION_BLOCK

{REDUND_ERROR} FUNCTION_BLOCK DriveStateMachine (*TODO: Add your comment here*) (*$GROUP=User,$CAT=User,$GROUPICON=User.png,$CATICON=User.png*)

VAR_INPUT

state : UINT;

enable : BOOL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

command : UINT;

speed : INT;

END_VAR

END_FUNCTION_BLOCK

{REDUND_ERROR} FUNCTION_BLOCK DoorStateMachine (*TODO: Add your comment here*) (*$GROUP=User,$CAT=User,$GROUPICON=User.png,$CATICON=User.png*)

VAR_OUTPUT

state : state := ST_INIT;

END_VAR

VAR_INPUT

sw1 : BOOL;

sw2 : BOOL;

sw3 : BOOL;

sw4 : BOOL;

direction : BOOL;

END_VAR

VAR_OUTPUT

speed : INT;

END_VAR

END_FUNCTION_BLOCK

А.5. Types.typ — перечисление состояний двери

TYPE

state :

(

ST_DEC_NEG := 9,

ST_DEC_POS := 8,

ST_NEG := 7,

ST_POS := 6,

ST_ACC_NEG := 5,

ST_ACC_POS := 4,

ST_CLOSE := 3,

ST_OPEN := 2,

ST_UNKNOWN := 1,

ST_INIT := 0

);

END_TYPE

А.6. Constants.var — константы

VAR CONSTANT

CMD_ENABLE : UINT := 15;

CMD_SHUTDOWN : UINT := 6;

CMD_SWITCH_ON : UINT := 7;

STATE_DISABLED : UINT := 64;

STATE_READY : UINT := 33;

STATE_SWITCHED_ON : UINT := 35;

END_VAR

А.7. DriveStateMachine.c

#include <bur/plctypes.h>

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

#include "DriveLib.h"

#ifdef __cplusplus

};

#endif

/* TODO: Add your comment here */

void DriveStateMachine(struct DriveStateMachine* inst)

{

/*TODO: Add your code here*/

UINT mask = inst->state & 0x6f;

if(!inst->enable){

inst->command = CMD_SHUTDOWN;

}

else{

switch (mask){

case STATE_DISABLED:

inst->command = CMD_SHUTDOWN;

break;

case STATE_READY:

inst->command = CMD_ENABLE;

break;

case STATE_SWITCHED_ON:

inst->command = CMD_SWITCH_ON;

break;

}

}

}

А.8. DoorStateMachine.c

#include <bur/plctypes.h>

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

#include "DriveLib.h"

#ifdef __cplusplus

};

#endif

/* TODO: Add your comment here */

void DoorStateMachine(struct DoorStateMachine* inst)

{

//

switch (inst->state){

/*

Для согласованности индикации, тумблера, отвечающего за направление, и кнопок,

отвечающих за датчики, направление ворот, в отличие от методички, выбрано так, что

открытое состояние, когда ворота слева, и закрытое - справа. Т.о. direction == 0

обозначает направление влево(открытие), а direction == 1 - вправо(закрытие)

*/

case ST_INIT:

inst->speed = 0;

inst->state=ST_UNKNOWN;

break;

case ST_UNKNOWN:

/*

Из неизвестного состяния мы можем перейти в одно из двух, открыты или закрыты.

При этом помимо направления, также должен быть задействован соответствующий датчик,

иначе остаемся в неизвестном состоянии

*/

if (inst->sw1 && inst->direction == 0){

inst->state = ST_OPEN;

break;

} else if (inst->sw4 && inst->direction == 1){

inst->state = ST_CLOSE;

break;

} else {

inst->speed = (inst->direction == 0)?-50:50;

break;

}

case ST_OPEN:

/*

Если ворота открыты, а направление остаётся тем же (влево), то скорость остаётся нулевой, остаёмся в том же состоянии.

Иначе, если направление теперь другое (вправо) то переход в состояние ACC_POS (узкорение в сторону закрытия (вправо).

В случае неизвестной комбинации сигналов с датчиков - отправка в состояние UNKNOWN.

*/

// Остаемся в ST_OPEN

if (inst->direction == 0){

inst->speed = 0;

break;

}

// Переход в ST_ACC_POS

else if (inst->direction == 1){

inst->state = ST_ACC_POS;

break;

}

// Переход в UNKNOWN

else {

inst->state = ST_UNKNOWN;

break;

}

case ST_ACC_POS:

/*

Если ворота ускоряются, то они остюаются в том же положении пока не сработал второй датчик

или не изменилось направление. Когда сработал второй датчик, то устанавливается максимальная

скорость и состояние ST_POS. Когда меняется направление, то устанавливается обратная скорость

и состояние ST_DEC_NEG

*/

// Остаемся в ST_ACC_POS

if (inst->direction == 1 && !inst->sw2){

inst->speed = 100;

break;

}

// Сработал второй датчик, переход в ST_POS

else if (inst->direction == 1 && inst->sw2){

inst->state = ST_POS;

break;

}

// Изменилось направление, переход в ST_DEC_NEG, установка обратной скорости

else if (inst->direction == 0) {

inst->state = ST_DEC_NEG;

break;

}

// Неизвестное состояние

else {

inst->speed = 0;

inst->state = ST_UNKNOWN;

break;

}

case ST_POS:

/*

Состояние максимальной скорости, движение в сторону закрытия. Остаёмся в том же состоянии пока не сработал третий датчик.

После срабатывания третьего датчика переход в ST_DEC_POS. Если сменится направление то переход в ST_NEG.

*/

// То же состояние

if (inst->direction == 1 && !inst->sw3){

inst->speed = 200;

break;

}

// Сработал 3 датчик, замедление

else if (inst->direction == 1){

inst->state = ST_DEC_POS;

break;

}

// Смена направления

else if (inst->direction == 0){

inst->state = ST_NEG;

break;

}

// Неизвестное состояние

else{

inst->state = ST_UNKNOWN;

break;

}

case ST_DEC_POS:

/*

Состояние замедления перед закрытием. При отстутсвии новых сигналов остаётся в том же состоянии. При наличии сигнала с последнего

датчика переход в состояние ST_CLOSE. При смене направления, переход в состояние ST_ACC_NEG. Иначе ST_UNKNOWN.

*/

// Сохранение состояния

if (inst->direction == 1 && !inst->sw4){

inst->speed=100;

break;

}

// Переход в закрытое состояние

else if (inst->direction == 1 && inst->sw4)

{

inst->state = ST_CLOSE;

break;

}

// Смена направления

else if (inst->direction == 0)

{

inst->state = ST_ACC_NEG;

break;

}

// Переход в неизвестное состояние

else{

inst->state = ST_UNKNOWN;

break;

}

case ST_CLOSE:

if (inst->direction == 1)

{

inst->speed = 0;

break;

}

else if(inst->direction == 0){

inst->state = ST_ACC_NEG;

break;

}

else

{

inst->state = ST_UNKNOWN;

break;

}

case ST_ACC_NEG:

/*

Состояние открывающихся ворот, сохраняет состояние пока не сработает 3 датчик или не изменится направление

*/

if (inst->direction == 0 && !inst->sw3){

inst->speed = -100;

break;

}

else if (inst->sw3){

inst->state = ST_NEG;

break;

}

else if (inst->direction == 1){

inst->state = ST_DEC_POS;

break;

}

else {

inst->state = ST_UNKNOWN;

break;

}

case ST_NEG:

/*Открытие ворот на макс скорости*/

if (inst->direction == 0 && !inst->sw2){

inst->speed = -200;

break;

}

else if (inst->direction == 0) {

inst->state = ST_DEC_NEG;

break;

}

else if (inst->direction == 1){

inst->state = ST_POS;

break;

}

else{

inst->state = ST_UNKNOWN;

break;

}

case ST_DEC_NEG:

if (inst->direction == 0 && !inst->sw1){

inst->speed = -100;

break;

}

else if(inst->direction == 0){

inst->state = ST_OPEN;

break;

}

else if (inst->direction == 1){

inst->state = ST_ACC_POS;

break;

}

else {

inst->state = ST_UNKNOWN;

break;

}

}

}

А.9. LedStateMachine.c

#include <bur/plctypes.h>

#ifdef __cplusplus

extern "C"

{

#endif

#include "DriveLib.h"

#ifdef __cplusplus

};

#endif

/* TODO: Add your comment here */

void LedStateMachine(struct LedStateMachine* inst)

{

switch(inst->state){

case ST_INIT:

inst->led1 = 0;

inst->led2 = 0;

inst->led3 = 0;

inst->led4 = 0;

break;

case ST_UNKNOWN:

if (inst->timer%5==0){

inst->led1=!inst->led1;

inst->led2=!inst->led2;

inst->led3=!inst->led3;

inst->led4=!inst->led4;

}

break;

case ST_OPEN:

inst->led1 = 0;

inst->led2 = 0;

inst->led3 = 0;

inst->led4 = 0;

break;

case ST_ACC_POS:

inst->led1 = 1;

inst->led2 = 0;

inst->led3 = 0;

inst->led4 = 0;

break;

case ST_POS:

inst->led1 = 1;

inst->led2 = 1;

inst->led3 = 0;

inst->led4 = 0;

break;

case ST_DEC_POS:

inst->led1 = 1;

inst->led2 = 1;

inst->led3 = 1;

inst->led4 = 0;

break;

case ST_CLOSE:

inst->led1 = 1;

inst->led2 = 1;

inst->led3 = 1;

inst->led4 = 1;

break;

case ST_ACC_NEG:

inst->led1 = 1;

inst->led2 = 1;

inst->led3 = 1;

inst->led4 = 0;

break;

case ST_NEG:

inst->led1 = 1;

inst->led2 = 1;

inst->led3 = 0;

inst->led4 = 0;

break;

case ST_DEC_NEG:

inst->led1 = 1;

inst->led2 = 0;

inst->led3 = 0;

inst->led4 = 0;

break;

}

}